ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

1. Τα όργανα , τα οποία είναι απαραίτητα για την εκτέλεση του πειράματος είναι :

- Τροφοδοτικό συνεχούς  ρεύματος  με διακόπτη και ποτενσιόμετρο για την  ρύθμιση

Της έντασης του ρεύματος  και αμπερόμετρο .

-Μαγνητική βελόνη που περιβάλλεται από δύο στερεά εγκατεστημένα σύρματα , των οποίων τα άκρα είναι συνδεδεμένα (σύνδεση κατά σειρά) . Η μαγνητική βελόνη συνοδεύεται περιστρεφόμενο πλαίσιο με μοιρογνωμόνιο .

-Αντί του ποτενσιόμετρου μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένας ροοστάτης

2. Διαδικασία της άσκησης

2.1 Το επίπεδο της μαγνητικής βελόνης τοποθετείται οριζόντια . Δια μετακίνησης του πλαισίου βρίσκεται εκείνη η θέση , όπου ο άξονας της βελόνης συμπίπτει με την ένδειξη μηδέν (0).

Δι αυτού έχει βρεθεί η φορά και διεύθυνση του μαγνητικού μεσημβρινού , δηλαδή Hop.

2.2. Το επίπεδο της βελόνης στρέφεται κατά 90ο . Η βελόνη εκτρέπεται αμέσως και ισορροπεί  μετά από μικρό χρονικό διάστημα   Η ένδειξη της βελόνης παρέχει και τοπική έγκλιση β (σε μοίρες)  Η ύπαρξη της έγκλισης σημαίνει την ύπαρξη συνιστώσας Hz .

2.3 Τα βήματα 2.1 και 2.2  επαναλαμβάνονται πέντε(5) φορές με σκοπό τον προσδιορισμό μίας μέσης τιμής της έγκλισης  β.

β=1515βι

2.4 τα άκρα των δύο

Συρμάτων που περιβάλλουν την βελόνη συνδέονται με την συνεχή τάση του τροφοδοτικού . Με πονενσιόμετρο η ροοστάτη ρυθμίζεται η ένταση του ρεύματος που διαρρέει τα σύρματα , μέχρι που η βελόνη ισορροπήσει την ένδειξη μηδέν , συγχρόνως σημειώνουμε την ένδειξη της έντασης του ρεύματος .

Το βήμα αυτό επαναλαμβάνεται πέντε (5) φορές με σκοπό τον προσδιορισμό μιας μέσης τιμής της έντασης Ι του ρεύματος .

Ι=1515Ιι

Δια του χειρισμού αυτού παράχθηκε ένα τεχνικό μαγνητικό πεδίο , το οποίο εξουδετερώνει την συνιστώσα Ηz του γήινου μαγνητικού πεδίου .

Συνεπώς ισχύει

Hz'=Hz

Αξιολόγηση των μετρήσεων

3.1. Υπολογισμός της συνιστώσας Hz'=Hz

Η Η΄ υπολογίζεται σύμφωνα με τον νόμο του AMPERE (3) . Για το σκοπό αυτό χρειάζεται η απόσταση μεταξύ των συρμάτων και της βελόνης . Αυτή  είναι

V=0.5⋅10−2.2 με γνωστή πλέον την συνιστώσα Ηzκαι την έγκλιση β μπορεί να υπολογισθεί μέσω μιας απλής τριγωνομετρικής σχέσης η συνισταμένη ένταση του μαγνητικού πεδίου  Η. (βλ. Σχ.2)

3.3 Υπολογισμός της ολικής μαγνητικής επαγωγής  B=μ0⋅Η.

3.4 Υπολογισμός  του σφάλματος του αποτελέσματος Β στη μορφή

Β=Βμετρ±ΔΒ