ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

1. Προετοιμασία

  - Γέμισμα του θερμιδόμετρου με νερό των περίπου V=300cm3

  - Υπολογισμός της μάζας m του νερού (m=q v ,q=1gcm3)

Δια ογκομέτρης η ζύγισης

1.2  Πραγματοποίηση της συνδεσμολογίας του Σχ. 3

2  .Μ ε τ ρ ή σ ε ι ς

2.1 Διαβίβαση ρεύματος έντασης <4A

2.2 Ανάγνωση και καταγραφή , των ενδείξεων U  και  I

2.3 Αναγνωση και καταγραφή της αρχικής θερμοκρασίας  Ιο

2.4 Παρακαλούθηση της θερμοκρασίας Τ  συναρτήσει του χρόνου ,

Καταγραφή των ενδείξεων κάθε 32 πρώτα (2) πρώτα λεπτά ,

Κατασκευή αντίστοιχου πίνακα .

3. Α ξ ι ο λ ό γ η σ η      τ ω ν     μ ε τ ρ ή σ ε ω ν

3.1 Κατασκευή γραφικής παράστασης Δθ=Τ2-Τ1=f(Δt)

3.2  Υπολογισμός του μεγέθους  Δθ/Δt

3.3 Υπολογισμός της θερμότητας joule ανά μονάδα χρόνου σε  γνωστή ειδική θερμοχωριτηκότητα τουνερού (c=4.19 j/gk)

3.4  Υπολογισμός της ηλεκτρικής ισχύος  στην αντίσταση

3.5   Σύγκριση και ερμηνεία , σφάλμα .