ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

Αναγνώριση της διάταξης μέτρησης

1. Λυχνία εκτροπής

Η λυχνία εκτροπής αποτελείται από την κάθοδο (Κ) την άνοδο (α) και την πλάκα  εμφάνισης της ηλεκτρονικής δέσμης . με δύο ηλεκτρόδια  για την εφαρμογή υψηλής τάσης . Το εσωτερικό της λυχνίας είναι αερόκενο .

Η κάθοδος αποτελείται από νήμα δύστηκτου υλικού , στα άκρα του οποίου εφαρμόζεται μία χαμηλή τάση , ώστε να διαρρέεταιαπό ρεύμα και να θερμαίνεται.

Λόγω της θέρμανσης , ορισμένα ηλεκτρόνια υπερνικούν τις δυνάμεις που τα συγκρατούν στο μέταλλο , εγκαταλείπουν  το νήμα εισχωρώντας στον αερόκενο χώρο

Η ανοδος έχει υψηλό δυναμικό σε σχέση με την κάθοδο . Συνεπώς τα ηλεκτρόνια που ελευθερώνονται βρίσκοντα υπό την επίδραση ενός ισχυρού ηλεκτρικού πεδίου και της αντίστοιχης ηλεκτρικής δύναμης . Δι αυτού επιταχύνονται και αποκτούν κινητική ενέργεια , ίση με το έργο της ηλεκτρικής δύναμης .

Ακριβώς στον άξονα του γυαλινου σωλήνου  η άνοδος έχει ένα μικρό άνοιγμα . Τα ηλεκτρόνια που πέφτουν στο άνοιγμα σχηματίζουν διαπερνώντας το μια λεπτή ηλεκτρονική δέσμη που πέφτει πάνω πλάκα εμφάνισης . Αυτή αποτελείται από φύλλο μίκας και έχει εκατοστομετρική διαγράμμιση . Η μίκα είναι ένα φθορίζον υλικό ώστε να γίνεται δυνατή η παρατήρηση της τροχιάς της ηλεκτρονικής δέσμης .

Εξ άλλου στις πλευρές του φύλλου μίκας , οι οποίες είναι παραλληλες πρός τον άξονα της λυχνίας υπάρχουν δύο ηλεκτρόδια σε μορφή πλακών που απέχουν μεταξύ τους 5cm . Στα ηλεκτρόδια αυτά εφαρμόζεται υψηλή τάση , σχηματίζεται δηλαδή στον ενδιαάμεσο χώρο ένα υψηλό ηλεκτρικό πεδίο , είναι το πεδίο εκτροπής των ηλεκτρονίων .

Η λυχνία εκτροπής μαζί με την συνδεσμολογία της απεικοωίζεται στην Εικ. 1

ΕΙΚ 1  λυχνια εκτροπης

1.2  Πηνία HELMHOLTZ

Η μαγνητική απόκλιση  της ηλεκτρονικής  δύναμης υλοποιείται με τη βοήθεια των πηνίων HELMHOLTZ   , τα οποία συνδέονται σε σειρά και εφάπτονται στη γυάλινη σφαίρα της λυχνίας (Εικ. 2)

Εικ 2 πηνια helmholtz

Η μαγνητική  επαγωγή στο κέντρο της σφαίρας είναι

B=32πr55r10−7I          [B]=T   (28)

Όπου n=320 είναι ο αριθμός των σπειρών κάθε πηνίου

r=6,810−2m

I- η ένταση του ρεύματος σε Α      Ι <<  1A

΄Ετσι προκύπτει

B=4,35⋅10−3I         (28’)

1.3 Κυκλώματα

1.3.1.   Κύκλωμα υψηλής τάσης

Το κύκλωμα υψηλής τάσης ήδη ανεφέρεται στην Εικ. 1. Κάτω από τις συγκεκριμένες συνθήκες ισχύει :

1.3.2 Κύκλωμα χαμηλής τάσης

1.4 Μετρήσεις

Α. Μέτρηση της έντασης Ε και της επαγωγής Β.

1. Ρύθμιση της υψηλής τάσης  σε  u=2.5 KV  και παρατήρηση της τροχιάς της

ηλεκτρονικής δέσμης .

2.  Κλείσιμο διακόπτη  του τροφοδοτικού χαμηλής τάσης .

Ρύθμιση  του διακόπτη ρεύματος έτσι ώστε η τροχιά των ηλεκτρονίων να είναι

ευθεία  και να διαπερνα το σημείο  1 ο  του φύλλου μίκας .

3.  Υπολογισμός της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου  σε  L=5⋅10−2

Από τη σχέση   E=KL

Και της μαγνητικής επαγωγής με Ι σε Α από τη σχέση

B[T]=4.35⋅10−3I

4.   Επανάληψη των χειρισμών  Α/1 μέχρι Α/3  για όλες τις  τιμές   υψηλής τάσης  σύμφωνα με τον πίνακα Π 1

| U/V | E V/M | I/A | B/T | B2T2 | X/M | Y/M | R/M | B2RT2M |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.Αποσύνδεση  της υψηλής τάσης

Β. Μέτρηση γεωμετρικών χαρακτηριστικών

1. Επανασύνδεση της λυχνίας εκτροπής με υψηλή τάση , αλλά μόνο για την τάση επιτάχυνσης . το ηλεκτρόδιο υψηλής τάσης της μίκας μένει αποσυνδεδεμένο .

2. Ρύθμιση των ιδίων τιμών ζεύγων  τιμών για την υψηλη τάση και την ένταση ρεύματος όπως και στο εδάφιο Α, δηλαδή αυτών των τιμών που έχουν καταγραφεί στον παραπάνω πίνακα .

Δι αυτού  παρατηρείται η κίνηση των ηλεκτρονίων κάτω από την επίδραση μόνο του μαγνητικού πεδίου .

3. Καταγώρηση των τιμών x   και   y   ενός σημείου της τροχιάς στον παραπάνω

πίνακα .

4. Διακοπή των κυκλωμάτων

5. Υπολογισμός της ακτίνας  R=(X2+Y2)2Y

6. Συμπλήρωση του πίνακα και υπολογισμός του λόγου

EM=EB2R

Για τις διάφορες περιπτώσεις .

7.Υπολογισμός της μέσης τιμής του λόγου

EM=1NI=16(EM)I

8. Το φορτίο του ηλεκτρονίου είναι  e=1,6⋅10−19 V. Nα βρεθεί η μέση τιμή της

μάζας   m

m=1nI=6E(EM)I=EnI=161(em)=eni=1n(ME)i

9, Κατασκευή του γραφήματος E=f(B2R)  και υπολογισμός του λόγου e/m

Από την κλίση της ευθείας .

10.Σύγκριση του αποτελέσματος  του εδαφίου  9 με το αποτέλεσμα του εδαφίου 7 και με τη βιβλιογραφία .

Το γραπτό της άσκησης ολοκληρώνεται και παραδίδεται με το πέρας του χρόδιάρκειας του εργαστηρίου