ΙΙ Πειραματική διάταξη

* Οι συσκευές  διατάσσονται στο χ’ωρο σύμφωνα με το σχήμα 3. Η ακτίνα των πηνίων είναι R= 6.8 cm

* Τα πηνία συνδέονται σε σειρά . Η τάση τροφοδοσίας ρυθμίζεται έτσι , ώστε το ρεύμα να είναι περίπου Ι=1 Α

Προσοχή ! Μέγιστο επιτρεπόμενο ρεύμα  στα πηνία Imax=1.5A

* Η μύτη της αξονικής μήλης πεδίου τοποθετείται στο κέντρο μεταξύ των δύο πηνίων . Το κέντρο αυτό είναι το σημείο του μηδενός του άξονα α (σχήμα 2)

*  Το πεδιόμετρο για β και η αξονική μήλη πεδίου βαθμονοούνται

Με τη βοήθεια του πηνιου καλιμπρεσαρισματος

(βλέπε : Ειδικές οδηγίες χρήσης  ,συμβουλέψου τον υπεύθυνο τεχνικό του εργαστηρίου ).

Ι. Μετρήσεις

Η αξονικη μήλη πεδίου τοποθετείται στον άξονα των δύο πηνίων.

a) Απόσταση β :ελάχιστη δυνατή

* Μέτρηση της Β για α=C…..12  cm σε βήματα που καθορίζονται απο

Τον πειραματιζόμενο σπουδαστή (π.χ. 5 mm  είτε 10 mm)

* Κατασκευή πίνακα τιμών μέτρησης .

*  Κατασκευή γραφήματος  σχημα 4  στο σχήμα 4

b) Απόσταση b=R

H διαδικασία επαναλαμβάνεται  ( όπως στο εδάφιο α)

c) Απόσταση b=2R

H διαδικασία επαναλαμβάνεται  ( όπως στο εδάφιο α)

Παρατηρήσεις

*  Το τεσλαμετρο πρέπει να ρυθμιστή σε κατάλληλη περιοχή μέτρησης

*   Για τον τρόπο μέτρησης της απόστασης   αν  δεν χρειάζεται η σύμφωνη γνώμη του τεχνικού υπεύθυνου του εργαστηρίου , ούτε οι υποδείξεις του .

Σχ 4 πυκνοτητα μαγνητικης ροης β στον αξονα  ζευγους πηνιου helmholtz

IV. Αξιολόγηση των μετρήσεων

A) Προσδιορισμός του χώρου με ομογενές πεδίο (ΔΒ/Β<0.1) στίς περιπτώσεις

μέτρησης

α1) Ελάχιστο δυνατό b

α2)   b=R

α3)  b=2R

και σύγκριση με τις αντίστοιχες τιμές  μέτρησης

( Σύκγριση σημαίνει υπολογισμό της απόκλισης της μίας από την άλλη τιμή )

B) Υπολογισμος της Β σε Ν=320 στίς περιπτώσεις

μέτρησης

α1) Ελάχιστο δυνατό b

α2)   b=R

α3)  b=2R

και σύγκριση με τις αντίστοιχες τιμές  μέτρησης

( Σύκγριση σημαίνει υπολογισμό της απόκλισης της μίας από την άλλη τιμή )