ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

1.Ζύγισμα του ελατηρίου και υπολογισμός της ενεργούς μάζας σύμφωνα με(18)

2.Μέτρηση του μήκους  του ελατηρίου σε οριζόντια θέση.

3.Μετρήσεις της επιμήκυνσης και αξιολόγηση

3.1.Τοποθέτηση μαζών στο ελεύθερο άκρο του ελατηρίου και μέτρηση της επιμήκυνσης σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.

| m/g | F/N |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 100 200 300 400 500 |  |  |  |  |

3.2.Κατασκευή γραφήματος σύμφωνα με (19)

Σαν τεταγμένη επιλέγεται η δύναμη F και σαν τετμημένη η επιμήκυνση x  (βλ. πίνακα υπό 3.1)

Υπολογισμός της ενεργού μάζας από την τομή της ευθείας με τον άξονα F και σε γνωστή  από την τομή με τον άξονα x.

Υπολογισμός της σταθεράς του ελατηρίου από την κλίση της ευθείας, ισχύει

4.Μετρήσεις της περιόδου και αξιολόγηση.

4.1. Τοποθέτηση μαζών στο ελεύθερο άκρο του ελατηρίου , ταλάντωση του συστήματος και μέτρηση της περιόδου σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα (το πλάτος της ταλάντωσης να μην υπερβαίνει 2 cm).

| m/g | Ταλαντώ- σεις n | χρόνος t/s για n ταλαντ . | Τ=t/n |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 200 300 400 500 | 20 20 20 20 20 |  |  |  |

4.2.Κατασκευή γραφήματος σύμφωνα με (21) και Σχ.2

Υπολογισμός της σταθεράς του ελατηρίου από την κλίση του γραφήματος .

Υπολογισμός της ενεργούς μάζας από τις τομές του γραφήματος με του άξονες και m.

5.Σύγκριση αποτελεσμάτων.

5.1.Σύγκριση των τιμών για την σταθερά ελατηρίου των δυο γραφημάτων.

5.2. Σύγκριση των τιμών για την ενεργό μάζα των δυο γραφημάτων (4 τιμές) και της ζύγισης (βλ.εδ.1)

6.Μέτρο στέψης .

Μέτρηση του αριθμού σπειρών Ν του ελατηρίου

της διαμέτρου d του σύρματος

της διαμέτρου D των σπειρών

Υπολογισμός του μέτρου στρέψης σε γνωστή σταθερά ελατηρίου σύμφωνα με (2)