ΑΣΚΗΣΗ 7

Για το κύκλωμα του παρακάτω σχήματος δίνονται:

R1=1KΩ, R2=5KΩ, R3=300Ω

Το thyristor χρειάζεται τάση έναυσης μεταξύ πύλης και καθόδου

VGT=1.2 Volts. Να υπολογισθεί η τιμή της τάσης Vi που χρειάζεται, ώστε η έναυση του thyristor να είναι σίγουρη. Επίσης να υπολογισθούν, η ισχύς που καταναλώνει το thyristor και η ισχύς που καταναλίσκει η αντίσταση R3 εάν η πτώση τάσης στα άκρα του thyristor, όταν άγει, είναι VAK=1.5 Volts. Δίνεται Vo=24 Volts.

ΛΥΣΗ

Από το παραπάνω σχήμα προκύπτει ότι

VGT=R2R1+R2Vi ή Vi=R1+R2R2VGT=(1+5)KΩ5KΩ1.2 Volts = 1.44 Volts

Το ρεύμα που κυκλοφορεί στο εξωτερικό κύκλωμα του thyristor είναι

ι=Vo−VAKR3=(24−1.5) Volts300 Ω=75mA

Ισχύς που καταναλώνεται στο thyristor = VAK * i = 1.5*75*10-3

=0.1125 Watts

Ισχύς που καταναλώνεται στην αντίσταση R3 = i2*R3 = (75*10-3)2*300=

=1.6875 Watts