ΑΣΚΗΣΗ 2

Στο κύκλωμα του παρακάτω σχήματος, ο διακόπτης SW κλείνει στο χρόνο t=0 και ανοίγει πάλι στο χρόνο t=10msec. Στο χρόνο t=0 το iL = 0.

Να βρεθούν οι συναρτήσεις των μεταβλητών i, iL και να σχεδιαστούν.

ΛΥΣΗ

Όταν ο διακόπτης SW κλείσει στο χρόνο t=0 η δίοδος είναι ανάστροφα πολωμένη και κατά συνέπεια το ρεύμα iD=0.  Επομένως, αμέσως μόλις κλείσει ο διακόπτης (που μπορεί να είναι κάποιο ημιαγωγικό στοιχείο) ισχύει η ακόλουθη σχέση

Ldidt+Ri=100ήdidt+RLi=100L                                                                                        (1)

Το ρεύμα i= μεταβατική συνιστώσα + μόνιμη συνιστώσα                     (2)

Η μόνιμη συνιστώσα του ρεύματος i=VR                                            (3)

Η μεταβατική συνιστώσα του ρεύματος i δίνεται από τη λύση της ομογενούς διαφορικής εξίσωσης που προκύπτει από την (1) και είναι

μεταβατικήσυνιστώσα=Ae−(RL)t                                       (4)

Επομένως, η σχέση (2) γίνεται

i=Ae−(RL)t+VR                                                                                      (5)

Στη χρονική στιγμή t=0 το ρεύμα i=0 και έτσι από την σχέση (5) προκύπτει ότι

A=−VR. Επομένως η σχέση (5) γίνεται

i=−VRe−(RL)t+VR=VR(1−e−(RL)t)=100(1−e−100t)                                    (6)

Στη χρονική στιγμή t=10msec που ανοίγει ο διακόπτης  SW, το ρεύμα i

Είναι ίσο με

i=100(1−e−1)=63.2Amps

και η τάση εξόδου  V0=100Volts

Μετά το άνοιγμα του διακόπτη (t  ≥ 10 msec) η δίοδος αρχίζει να άγει λόγω της ανάστροφης τάσης που εμφανίζεται στα άκρα του πηνίου μετά την διακοπή του ρεύματος. Επομένως στην περίπτωση αυτή ισχύουν οι ακόλουθες σχέσεις:

iD = iL                                                                                                      (7)

i = 0                                                                                                          (8)

RiL+LdiLdt'=0                                                                                     (9)

όπου t΄=t + 10 msec.

Η λύση της διαφορικής εξίσωσης (9) δίνεται από την σχέση

iL=iD=Ae−(RL)t'                                                                    (10)

Στη χρονική στιγμή t΄=0 iL=iD=63.2 Amps

Επομένως, η σχέση (10) γίνεται

iL=iD=63.2e−100 {t'                                                                 (11)

Όταν ο διακόπτης SW είναι ανοιχτός τότε η τάση εξόδου είναι

V0=0 Volts

Επομένως, οι κυματομορφές του παραπάνω κυκλώματος είναι οι ακόλουθες: