# ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

# ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

ΛΟΓΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ

Δρ. ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

##### ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 8

ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΤΕΣ – ΑΠΟΠΛΕΚΤΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΤΕΣ

1. Αποκωδικοποιητής 2x4

Να σχεδιάσετε και να υλοποιήσετε το κύκλωμα ενός Αποκωδικοποιητή 2x4.

2. Συνδυαστικό κύκλωμα με Αποκωδικοποιητή 2x4

Να χρησιμοποιήσετε τον Αποκωδικοποιητή 2x4 και δύο πύλες OR για να υλοποιήσετε ένα συνδυαστικό κύκλωμα δύο εισόδων A και B και δύο εξόδων F1(A,B)=Σ(0,1,3) και F2(A,B)=Σ(0,2).

3. Αποκωδικοποιητής/Αποπλέκτης 2x4

Να σχεδιάσετε και να υλοποιήσετε το κύκλωμα ενός Αποκωδικοποιητή/Αποπλέκτη 2x4.

4. Συνδυαστικό κύκλωμα με Αποκωδικοποιητή/Αποπλέκτη 2x4

Να χρησιμοποιήσετε τον Αποκωδικοποιητή/Αποπλέκτη και δύο πύλες NAND για να υλοποιήσετε ένα συνδυαστικό κύκλωμα δύο εισόδων A και B και δύο εξόδων F1(A,B)=Σ(0,3) και F2(A,B)=Σ(1,2,3).

5. Αποκωδικοποιητής/Αποπλέκτης 3x8

Να υλοποιήσετε έναν Αποκωδικοποιητή/Αποπλέκτη 3x8 χρησιμοποιώντας το ολοκληρωμένο κύκλωμα 74138.

6. Λογική συνάρτηση με Αποκωδικοποιητή/Αποπλέκτη 3x8

Να χρησιμοποιήσετε το ολοκληρωμένα κυκλώματα 74138 και 7420 για να υλοποιήσετε τη συνάρτηση F(A,B,C)=Σ(0,5,6,7)

7. Αποκωδικοποιητής/Αποπλέκτης 4x16

Να σχεδιάσετε έναν Αποκωδικοποιητή/Αποπλέκτη 4x16 χρησιμοποιώντας το ολοκληρωμένο κύκλωμα 74154.

8. Λογική συνάρτηση με Αποκωδικοποιητή/Αποπλέκτη 4x16

Να χρησιμοποιήσετε το ολοκληρωμένα κυκλώματα 74154 και 7420 για να υλοποιήσετε τη συνάρτηση F(A,B,C,D)=Σ(0,1,14,15)

9. Κωδικοποιητής προτεραιότητας 4x2

Να σχεδιάσετε και να υλοποιήσετε το κύκλωμα ενός Κωδικοποιητή προτεραιότητας 4x2 που έχει τέσσερις εισόδους D0, D1, D2 και D3 και τρεις εξόδους x, y και z (ενδείκτης έγκυρης εξόδου) με προτεραιότητα από το D3 (μέγιστη προτεραιότητα) προς το D0 (ελάχιστη προτεραιότητα).

10. Κωδικοποιητής προτεραιότητας 8x3

Να υλοποιήσετε έναν Κωδικοποιητή προτεραιότητας 8x3 χρησιμοποιώντας το ολοκληρωμένο κύκλωμα 74148.

Τι προτεραιότητα έχει ο Κωδικοποιητής;