# ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

# ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

ΛΟΓΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ

Δρ. ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

##### ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 12

ΑΠΑΡΙΘΜΗΤΕΣ

1. Ασύγχρονος Απαριθμητής

Το κύκλωμα ενός διαιρέτη συχνότητας λειτουργεί και ως Ασύγχρονος Απαριθμητής.  Να συνδέσετε 4 T flip flop έτσι ώστε η έξοδος κάθε flip flop να τροφοδοτεί τις εισόδους ρολογιού του επόμενου flip flop. Οι είσοδοι T όλων flip flop είναι T=1. Οι ασύγχρονες είσοδοι όλων των flip flop είναι CLEAR=1 και PRESET=1. Οι παλμοί ενός ρολογιού CLOCK εφαρμόζονται στην είσοδο ρολογιού του πρώτου flip flop. Να σχεδιάσετε και να υλοποιήσετε έναν Προς τα Πάνω Ασύγχρονο Δυαδικό Απαριθμητή 4 bit χρησιμοποιώντας τέσσερα T flip flop: A (πρώτο), B, C και D (τελευταίο). Να συνδέσετε τις εξόδους των flip flop του Απαριθμητή στον Ενδείκτη Δεκαδικού Ψηφίου (Display).

Να επιβεβαιώσετε τη σωστή λειτουργία του Απαριθμητή στέλνοντας αλλεπάλληλους παλμούς. Να συμπληρώσετε τον πίνακα λειτουργίας.

| Παλμός | Έξοδοι των flip flop |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ρολογιού | D | C | B | A |
| Αρχική κατάσταση | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |

2. Προς τα Πάνω Σύγχρονος Δυαδικός Απαριθμητής 3 bit

Να σχεδιάσετε και να υλοποιήσετε έναν Προς τα Πάνω Σύγχρονο Δυαδικό Απαριθμητή 3 bit χρησιμοποιώντας T flip flop.

Ο Απαριθμητής μετράει την ακολουθία 0-1-2-3-4-5-6-7 και πάλι από την αρχή.

Ο Απαριθμητής είναι ένα Σύγχρονο Ακολουθιακό Κύκλωμα που έχει 8 καταστάσεις (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 και 7) και επομένως υλοποιείται με 3 flip flop. Να χρησιμοποιήσετε 3 T flip flop.

Να συμπληρώσετε τον πίνακα καταστάσεων του κυκλώματος:

| Προηγούμενη κατάσταση |  |  | Επόμενη κατάσταση |  |  | Είσοδοι flip flop |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C | B | A | C | B | A | TC | TB | TA |
| 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |

Να απλοποιήσετε τις συναρτήσεις εισόδων των 3 flip flop TC, TB και TA χρησιμοποιώντας χάρτες Karnaugh.

Να γράψετε τις απλοποιημένες συναρτήσεις εισόδου των T flip flop.

Να σχεδιάσετε και να υλοποιήσετε το κύκλωμα.

Να συνδέσετε τις εξόδους των flip flop του Απαριθμητή στον Ενδείκτη Δεκαδικού Ψηφίου (Display).

Να γίνει έλεγχος της λειτουργίας του Απαριθμητή.

3. Προς τα Κάτω Σύγχρονος Δυαδικός Απαριθμητής 3 bit

Να σχεδιάσετε και να υλοποιήσετε έναν Προς τα Κάτω Σύγχρονο Δυαδικό Απαριθμητή 3 bit χρησιμοποιώντας τον Προς τα Πάνω Σύγχρονο Δυαδικό Απαριθμητή 3 bit.

Να συνδέσετε τις συμπληρωματικές εξόδους των flip flop του Προς τα Πάνω Σύγχρονου Δυαδικού Απαριθμητή στον Ενδείκτη Δεκαδικού Ψηφίου (Display).

Να επιβεβαιώσετε την σωστή λειτουργία του Απαριθμητή στέλνοντας αλλεπάλληλους παλμούς.

4. Σύγχρονος Απαριθμητής modulo 7.

Να σχεδιάσετε και να υλοποιήσετε τo κύκλωμα ενός Σύγχρονου Απαριθμητή modulo 7.

Να χρησιμοποιήσετε το κύκλωμα ενός Σύγχρονου Δυαδικού Απαριθμητή 3 bit με T flip flop και να χρησιμοποιήσετε τις ασύγχρονες εισόδους CLEAR των flip flop για την αλλαγή του modulo  του Απαριθμητή.

Όταν ο Απαριθμητής μετράει από 0 μέχρι 6, πρέπει οι ασύγχρονες είσοδοι των flip flop να είναι PRESET=1 και CLEAR=1.

Όταν ο Απαριθμητής φτάσει στο 7, πρέπει οι ασύγχρονες είσοδοι των flip flop να είναι PRESET=1 και CLEAR=0, έτσι ώστε τα flip flop να μηδενιστούν. Τότε ο Απαριθμητής θα μηδενιστεί και μπορεί να ξεκινήσει πάλι την απαρίθμηση από το 0.

Οι βραχυκυκλωμένες μεταξύ τους ασύγχρονες είσοδοι PRESET των flip flop πρέπει να είναι PRESET=1. Οι βραχυκυκλωμένες μεταξύ τους ασύγχρονες είσοδοι CLEAR των flip flop πρέπει να είναι CLEAR=(CBA)’

Να σχεδιάσετε και να υλοποιήσετε το κύκλωμα.

Να συνδέσετε τις εξόδους των flip flop του Απαριθμητή στον Ενδείκτη Δεκαδικού Ψηφίου (Display).

Να γίνει έλεγχος της λειτουργίας του Απαριθμητή.

5. Σύγχρονος Δυαδικός Απαριθμητής με ακολουθία μέτρησης 0-2-4-6

Ένας Σύγχρονος Δυαδικός Απαριθμητής μετράει την ακολουθία 0-2-4-6 και πάλι από την αρχή. Αν το κύκλωμα βρεθεί σε αχρησιμοποίητη κατάσταση, τότε ο επόμενος παλμός του ρολογιού θα φέρει το κύκλωμα στην κατάσταση 0.

Ο Απαριθμητής είναι ένα Σύγχρονο Ακολουθιακό Κύκλωμα που έχει 8 καταστάσεις (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 και 7), από τις οποίες χρησιμοποιούνται οι 4 και οι υπόλοιπες 4 είναι αχρησιμοποίητες. Επομένως υλοποιείται με 3 flip flop. Να χρησιμοποιήσετε 3 T flip flop.

Να συμπληρώσετε τον πίνακα καταστάσεων του κυκλώματος.

| Προηγούμενη κατάσταση |  |  | Επόμενη κατάσταση |  |  | Είσοδοι flip flop |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C | B | A | C | B | A | TC | TB | TA |
| 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |

Να απλοποιήσετε τις συναρτήσεις εισόδων των flip flop χρησιμοποιώντας χάρτες Karnaugh.

Να σχεδιάσετε και να υλοποιήσετε το κύκλωμα.

Να συνδέσετε τις εξόδους των flip flop του Απαριθμητή στον Ενδείκτη Δεκαδικού Ψηφίου (Display).

Να γίνει έλεγχος της λειτουργίας του Απαριθμητή.

6. Σύγχρονος Δυαδικός Απαριθμητής με ακολουθία μέτρησης 0-1-2

Ένας Σύγχρονος Δυαδικός Απαριθμητής μετράει την ακολουθία 0-1-2 και πάλι από την αρχή. Αν το κύκλωμα βρεθεί σε αχρησιμοποίητη κατάσταση, τότε ο επόμενος παλμός του ρολογιού θα φέρει το κύκλωμα στην κατάσταση 0.

Ο Απαριθμητής είναι ένα Σύγχρονο Ακολουθιακό Κύκλωμα που έχει 4 καταστάσεις (0, 1, 2, 3), από τις οποίες χρησιμοποιούνται οι 3 και η μία είναι αχρησιμοποίητη. Επομένως υλοποιείται με 2 flip flop. Να χρησιμοποιήσετε 2 D flip flop.

Να συμπληρώσετε τον πίνακα καταστάσεων του κυκλώματος.

| Προηγούμενη κατάσταση |  | Επόμενη κατάσταση |  | Είσοδοι flip flop |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B | A | B | A | DB | DA |
| 0 | 0 |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  |  |  |
| 1 | 0 |  |  |  |  |
| 1 | 1 |  |  |  |  |

Να απλοποιήσετε τις συναρτήσεις εισόδων των flip flop χρησιμοποιώντας χάρτες Karnaugh.

Να σχεδιάσετε και να υλοποιήσετε το κύκλωμα.

Να συνδέσετε τις εξόδους των flip flop του Απαριθμητή στον Ενδείκτη Δεκαδικού Ψηφίου (Display).

Να γίνει έλεγχος της λειτουργίας του Απαριθμητή.

7. Σύγχρονος Αμφίδρομος Δυαδικός Απαριθμητής

Να σχεδιάσετε και να υλοποιήσετε τo κύκλωμα ενός Σύγχρονου Αμφίδρομου Δυαδικού Απαριθμητή 2 bit χρησιμοποιώντας T flip flop. Το κύκλωμα έχει μία είσοδο Up/Down που ελέγχει την ροή απαρίθμησης: αν Up/Down=0 τότε ο Απαριθμητής μετράει προς τα πάνω, ενώ αν Up/Down=1 τότε ο Απαριθμητής μετράει προς τα κάτω.

Να συμπληρώσετε τον πίνακα καταστάσεων του κυκλώματος.

| Είσοδος | Προηγούμενη κατάσταση |  | Επόμενη κατάσταση |  | Είσοδοι flip flop |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Up/Down | B | A | B | A | TB | TA |
| 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 0 | 0 | 1 |  |  |  |  |
| 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |
| 0 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1 | 0 | 1 |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 0 |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |

Να απλοποιήσετε τις συναρτήσεις εισόδων των flip flop χρησιμοποιώντας χάρτες Karnaugh.

Να σχεδιάσετε και να υλοποιήσετε το κύκλωμα.

Να συνδέσετε τις εξόδους των flip flop του Απαριθμητή στον Ενδείκτη Δεκαδικού Ψηφίου (Display).

Να γίνει έλεγχος της λειτουργίας του Απαριθμητή.

Να σχεδιάσετε το κύκλωμα.

8. Σύγχρονος Δυαδικός Απαριθμητής με είσοδο ελέγχου

Να σχεδιάσετε έναν Προς τα Πάνω Απαριθμητή 2 bit με μία είσοδο ελέγχου C: αν C=0 τότε ο απαριθμητής δεν μετράει, ενώ αν  C=1 τότε ο απαριθμητής μετράει προς τα πάνω.

Να γίνει έλεγχος της λειτουργίας του Απαριθμητή.

Να συμπληρώσετε τον πίνακα καταστάσεων του κυκλώματος.

| Είσοδος ελέγχου | Προηγούμενη κατάσταση |  | Επόμενη κατάσταση |  | Είσοδοι flip flop |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C | B | A | B | A | TB | TA |
| 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 0 | 0 | 1 |  |  |  |  |
| 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |
| 0 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1 | 0 | 1 |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 0 |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |

Να απλοποιήσετε τις συναρτήσεις εισόδων των flip flop χρησιμοποιώντας χάρτες Karnaugh.

Να σχεδιάσετε και να υλοποιήσετε το κύκλωμα.

Να συνδέσετε τις εξόδους των flip flop του Απαριθμητή στον Ενδείκτη Δεκαδικού Ψηφίου (Display).

Να γίνει έλεγχος της λειτουργίας του Απαριθμητή.

Να σχεδιάσετε το κύκλωμα.

9. Σύγχρονος Αμφίδρομος Δυαδικός Απαριθμητής 4 bit

Να σχεδιάσετε και να υλοποιήσετε τo κύκλωμα ενός Σύγχρονου Αμφίδρομου Δυαδικού Απαριθμητή 4 bit χρησιμοποιώντας το ολοκληρωμένο κύκλωμα 74193.

Να γίνει έλεγχος της λειτουργίας του Απαριθμητή.

10. Δεκαδικός Απαριθμητής

Να σχεδιάσετε και να υλοποιήσετε τo κύκλωμα ενός Δεκαδικού Απαριθμητή.

Να χρησιμοποιήσετε το ολοκληρωμένο κύκλωμα 74193 και να χρησιμοποιήσετε την ασύγχρονη είσοδο CLEAR για την αλλαγή του modulo του Απαριθμητή.

Να γίνει έλεγχος της λειτουργίας του Απαριθμητή.