# ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

# ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.

ΣΗΜΑΤΑ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Δρ. ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

##### ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 1

ΣΗΜΑΤΑ ΔΙΑΚΡΙΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΣΗΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥ

1. Πραγματικό σήμα διακριτού χρόνου

Να παράγετε το σήμα διακριτού χρόνου

Να χρησιμοποιήσετε τις συναρτήσεις disp και display για να εμφανίσετε τις τιμές του σήματος.

Να μελετήσετε τις συναρτήσεις figure, subplot, plot, stem, xlabel, ylabel,  axis, title, text, legend, hold.

Να χρησιμοποιήσετε τη συνάρτηση stem για να σχεδιάσετε το σήμα .

2. Σήμα μοναδιαίου δείγματος (ακολουθία μοναδιαίου δείγματος)

Να γράψετε τη συνάρτηση sigimp που παράγει το σήμα

function [x,n]=sigimp(n0,n1,n2)

% impulse signal

% d(n-n0) n=n1..n2

n=[n1:n2];

x=[(n-n0)==0];

Χρησιμοποιώντας τη συνάρτηση sigimp να γράψετε πρόγραμμα για τον υπολογισμό των σημάτων ,  και  όπου .

Να σχεδιάσετε τα σήματα.

3. Σήμα μοναδιαίου βήματος (μοναδιαία βηματική ακολουθία)

Να γράψετε τη συνάρτηση sigstep που παράγει το σήμα

function [x,n]=sigstep(n0,n1,n2)

% step signal

% u(n-n0) n=n1..n2

n=[n1:n2];

x=[(n-n0)>=0];

Χρησιμοποιώντας τη συνάρτηση sigstep να γράψετε πρόγραμμα για τον υπολογισμό των σημάτων ,  και όπου .

Να σχεδιάσετε τα σήματα.

4. Πραγματικό εκθετικό σήμα

Να γράψετε τη συνάρτηση sigrexp που παράγει το πραγματικό εκθετικό σήμα

function [x,n]=sigrexp(r,n1,n2)

% real exp signal

% r^n n=n1..n2

n=[n1:n2];

x=r.^n;

Χρησιμοποιώντας τη συνάρτηση sigrexp να γράψετε πρόγραμμα για τον υπολογισμό των σημάτων  και  όπου .

Να σχεδιάσετε τα σήματα.

5. Φανταστικό εκθετικό σήμα

Να γράψετε τη συνάρτηση sigiexp που παράγει το φανταστικό εκθετικό σήμα

function [rex,imx,mx,fx,n]=sigiexp(w,n1,n2)

% imaginary exp signal

% exp(jwn)=cos(wn)+jsin(wn) n=n1..n2

n=[n1:n2];

rex=cos(w*n);

imx=sin(w*n);

mx=1.^n;

fx=w*n;

Χρησιμοποιώντας τη συνάρτηση sigiexp να γράψετε πρόγραμμα για τον υπολογισμό του σήματος  όπου .

Να σχεδιάσετε την πραγματική συνιστώσα, τη φανταστική συνιστώσα, το πλάτος και τη φάση του σήματος.

6. Μιγαδικό εκθετικό σήμα

Να γράψετε τη συνάρτηση sigcexp που παράγει το μιγαδικό εκθετικό σήμα

function [rex,imx,mx,fx,n]=sigcexp(r,w,n1,n2)

% complex exp signal

% r^n*exp(jwn)=(r^n)*{cos(wn)+jsin(wn)} n=n1..n2

n=[n1:n2];

mx=r.^n;

fx=w*n;

rex=mx.*cos(w*n);

imx=mx.*sin(w*n);

Χρησιμοποιώντας τη συνάρτηση sigcexp να γράψετε πρόγραμμα για τον υπολογισμό του σήματος  όπου .

Να σχεδιάσετε την πραγματική συνιστώσα, τη φανταστική συνιστώσα, το πλάτος και τη φάση του σήματος.

7. Ημιτονοειδές σήμα

Να γράψετε τη συνάρτηση sigsin που παράγει το ημιτονοειδές σήμα

function [x,n]=sigsin(w,f,n1,n2)

% sinusoidal signal

% x(n)=sin(w*n+f) n=n1..n2

n=[n1:n2];

x=sin(w.*n+f);

Χρησιμοποιώντας τη συνάρτηση sigsin να γράψετε πρόγραμμα για τον υπολογισμό του σήματος  όπου .

Να σχεδιάσετε το σήμα.

8. Ημιτονοειδές σήμα συνεχούς χρόνου -  Μεταβολή φάσης

Να σχεδιάσετε τα σήματα

9. Ημιτονοειδές σήμα συνεχούς χρόνου - Μεταβολή συχνότητας

Να σχεδιάσετε τα σήματα

10. Εκθετικό σήμα συνεχούς χρόνου

Να σχεδιάσετε το σήμα

ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ

Α.Μ.

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | Μ.Ο. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΒΑΘΜΟΣ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |